山东新和成药业有限公司

年产8000吨合成香料项目竣工环境保护验收组意见

2024年11月23日，山东新和成药业有限公司在滨海经济技术开发区组织召开了“山东新和成药业有限公司年产8000吨合成香料项目”竣工环境保护验收现场会，会议成立了验收工作组。验收工作组由建设单位--山东新和成药业有限公司、竣工环境保护验收报告编制单位及验收检测单位--潍坊优特检测服务有限公司及3名专家组成，验收工作组名单附后。验收组现场查看并核实了本项目建设运营期配套环境保护设施的建设与运行情况。会议听取了建设单位、验收报告编制单位介绍汇报，经认真讨论，形成验收意见如下：

- 一、工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

项目位于山东省潍坊市滨海区央子街道香江西二街01999号，山东新和成药业有限公司现有厂区内。

项目投资500万，项目利用现有618车间（多功能车间）建设，依托酯化反应釜、催化剂配置釜、精馏塔等现有设备，新购置降膜蒸发器、循环泵、成品精馏塔等生产设备，建成后将形成年产OMC3000吨，柠檬醛5000吨的生产能力。

切换生产方案1：年产OMC3000t/a；切换生产方案2：年产柠檬醛5000t/a；切换生产方案3（现有项目方案）：年产甜瓜醛200t/a、杨梅醛500t/a、乙酸薄荷酯250t/a、乳酸薄荷酯50t/a、薄荷酮300t/a。切换生产方案1为全年单一生产OMC产品的最大产能，生产方案2为全年单一生产柠檬醛产品的最大产能，切换生产方案3为全年生产5种不同产品的最大产能，具体生产方案可根据市场行情切换生产，调剂各产品产能，且一个年度内所有产品都可能生产。

- （二）建设过程及环保审批情况

《山东新和成药业有限公司年产8000吨合成香料项目环境影响报告书》于2024年7月26日由潍坊市生态环境局滨海分局审批，审批文号：潍滨环审字〔2024〕35号。本项目2024年8月1日开工，2024年8月30号竣工。企业于2024年9月30日进行了排污许可重新申请，将本次验收项目纳入了排污许可管理，证书编号：91370700665726586C002V，有效期限：自2024年09月30日至2029年09月29日止。本项目持证排污。

- （三）投资情况

年产8000吨合成香料项目投资500万元，环保投资6万元。

（四）验收范围

本次验收范围为年产8000吨合成香料项目配套的环保设施。

- 二、项目变更情况

OMC和柠檬醛装置对与实际生产不适用的设备进行了优化替代，将部分设备环评阶段使用的名称更改为实际生产使用的名称，设备功能未发生变化，并根据实际生产需要，对部分辅助设备更改了规格或数量。

本项目上述变动，未增加污染因子，未加重环境影响。结合《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单(试行)>的通知》（环办环评函〔2020〕688号）的有关规定，验收组一致认为上述变动不属于重大变动。

- 三、环境保护设施建设情况

- （一）废水

本项目废水包括产品生产过程中产生的工艺废水、废气处理系统排水、循环系统排污水、生活污水等。

生活废水经化粪池预处理后，经市政管网排入潍坊渤发水处理有限公司。生产废水排入厂区现有4000m3/d污水处理站（采用“隔油+混凝沉淀+气浮+水解+VLR氧化沟+臭氧氧化+Hydro-Clear过滤”物化生化相结合的处理技术）处理后满足潍坊渤发水处理有限公司进水水质要求，通过“一企一管”方式排入潍坊渤发水处理有限公司进一步处理。

- （二）废气

1、有组织废气

- 该生产线所有釜挥发、转料等无组织废气均通过密闭管道连接到“真空泵尾气系统”，生产线所有原辅料储槽、中间罐等呼吸口均通过密闭管道连接到“储槽废气氮封系统”，“真空泵尾气系统”、“储槽废气氮封系统”和依托的污水处理站废气及危废暂存库废气，根据废气处理设施的运行工况引入二期焚烧炉处理后通过排气筒DA003排放/引入1#RTO装置处理后通过排气筒DA002排放。

2、无组织废气

项目无组织废气主要为未被收集逸散的氨、甲醇、VOCs等，通过采取加强车间及设备密闭、设置密闭投料间、提高废气收集效率等措施，尽量减少无组织废气的产生。

- （三）噪声

本项目噪声源主要来自输送泵、风机、离心机等，采取相应的隔声、减振等治理措施。

- （四）固体废物

项目产生固体废物主要是OMC(切换生产方案1)工艺固废、柠檬醛(切换生产方案2)工艺固废、废溶剂、污水站污泥、废包装物、废包装桶、废机油和生活垃圾。

OMC工艺固废中的淬灭废液依据鉴定结论按照一般固废进行管理（山东省环科院环境检测有限公司出具的危险特性鉴别报告）；废包装物、废包装桶委托具备相应资质单位（维生素公司）处置；其他OMC工艺固废、柠檬醛工艺固废、废溶剂、污水站污泥、废机油由厂区气液焚烧炉焚烧处理；生活垃圾由环卫公司定期清运。

厂区内危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

- （五）其他环境保护设施

1、环境风险防范设施

设置“单元-厂区-园区”的环境风险防控体系；依托现有生产车间、仓库、污水站、危废库等均进行防渗处理；厂区设置3口地下水监控井并制定地下水监测方案，对地下水进行定期监测；事故池、初期雨水池进行防渗处理，用于收集事故水及初期雨水；配备必要的应急物资；罐区、车间装置、管线等密封防泄漏措施，安装有毒、有害气体自动监测报警系统、喷淋消防系统、事故引风喷淋系统等。

2、在线监测装置

项目废气、废水排放口均依托企业厂区内现有排放口，厂区内废水排放口、废气排放口已取得潍坊市生态环境局滨海分局出具的排污口规范化证明，现场按环保规范设置并设置标识牌。废气排气筒设置了规范的采样平台及永久性采样孔。

- 四、环境保护设施调试效果

- （一）污染物排放情况

- 1、废气

（1）有组织废气

根据监测结果可知，验收监测期间，1#RTO排气筒DA002废气排放口氮氧化物浓度最大值为10mg/m³，二氧化硫浓度最大值为37mg/m³，颗粒物浓度最大值为3.7mg/m³，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区要求；甲醇未检出，环己烷未检出，甲苯浓度最大值为0.683mg/m³、速率最大值为0.014kg/h，VOCs浓度最大值为8.39mg/m³、速率最大值为0.165kg/h，二噁英浓度最大值为0.021ng-TEQ/m³，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、Ⅱ时段和表2要求；氨浓度最大值为2.39mg/m³、速率最大值为0.047kg/h，硫化氢浓度最大值为0.121mg/m³、速率最大值为0.002kg/h，臭气浓度最大值为416（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准（DB373161-2018）》表1中要求。

根据监测结果可知，验收监测期间，二期气液焚烧炉排气筒DA003废气排放口氧含量为10.0%-11.0%，根据《危险废物焚烧污染控制标准》(GB18484-2020)中的要求，将实测获得的标准状态下的大气污染物浓度换算为基准氧含量11%的大气污染物排放浓度。氮氧化物浓度最大值为79mg/m³，二氧化硫浓度最大值为7mg/m³，颗粒物浓度最大值为1.5mg/m³，满足《区域性大气污染物综合排放标准》(DB37/2376-2019)中表1重点控制区要求；环己烷、甲醇、甲苯未检出，VOCs浓度最大值为6.78mg/m³、速率最大值为0.243kg/h，满足《挥发性有机物排放标准 第6部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表1、Ⅱ时段和表2要求；一氧化碳浓度最大值为20mg/m³，二噁英浓度最大值为0.03ng-TEQ/m³，满足《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）表3标准要求；氨浓度最大值为1.61mg/m³、速率最大值为0.055kg/h，硫化氢浓度最大值为0.79mg/m³、速率最大值为0.003kg/h，臭气浓度最大值为416（无量纲），满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准（DB373161-2018）》表1中要求。

（2）无组织废气

根据监测结果可知，验收监测期间，厂界无组织废气中挥发性有机物浓度最大值为1.88mg/m³，甲苯未检出，甲醇未检出，氨浓度最大值为0.037mg/m³，硫化氢浓度最大值为0.015mg/m³，臭气浓度最大值为15（无量纲）；VOCs、甲苯满足《挥发性有机物排放标准第6部分：有机化工行业》(DB37/2801.6-2018)表3中标准限值要求，甲醇满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中标准限值要求，氨、硫化氢、臭气浓度满足《有机化工企业污水处理厂（站）挥发性有机物及恶臭污染物排放标准》(DB37/3161-2018)表2标准；

根据监测结果可知，验收监测期间，厂内无组织VOCs监控点1h平均值最大值为1.82mg/m³，任意一次浓度值最大值为2.69mg/m³，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A特别排放限值要求。

2、废水

- 根据监测结果可知，验收监测期间，污水处理站出口废水pH值范围为7.9-8.3（无量纲），总磷日均最大值为2.60mg/L，总氮日均最大值为38.3mg/L，化学需氧量日均最大值为553mg/L，甲苯日均最大值为0.0376mg/L，溶解性总固体日均最大值为5720mg/L，氨氮日均最大值为12.60mg/L，硫酸盐日均最大值为558mg/L，色度日均最大值为65倍，石油类日均最大值为0.27mg/L，悬浮物日均最大值为70mg/L，五日生化需氧量日均最大值为205mg/L，全盐量日均最大值为5115mg/L，可吸附有机卤化物日均最大值为0.35mg/L，总有机碳日均最大值为310mg/L，甲醛、挥发酚未检出。各污染物排放浓度均满足潍坊渤发水处理有限公司废水接收协议标准。

项目验收监测期间雨水排口无流动水，因此未进行雨水排口的监测。

3、噪声

验收监测期间，厂界4个噪声监测点位昼间噪声、夜间噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）3类声功能区标准限值要求。

4、固体废物

按固体废物“资源化、减量化、无害化”处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。

项目产生固体废物主要是OMC(切换生产方案1)工艺固废、柠檬醛(切换生产方案2)工艺固废、废溶剂、污水站污泥、废包装物、废包装桶、废机油和生活垃圾。

OMC工艺固废中的淬灭废液依据鉴定结论按照一般固废进行管理（山东省环科院环境检测有限公司出具的危险特性鉴别报告）；废包装物、废包装桶委托具备相应资质单位（维生素公司）处置；其他OMC工艺固废、柠檬醛工艺固废、废溶剂、污水站污泥、废机油由厂区气液焚烧炉焚烧处理；生活垃圾由环卫公司定期清运。

厂区危险废物的贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，并执行危废申报登记和转移联单制度。加强对各类危险废物的暂存、运输及处置环节的全过程环境管理，建立台账明细记录，统计其产量、去向，防止造成二次污染。

- 5、污染物排放总量

根据监测期间废水、废气检测结果，核算本项目化学需氧量、氨氮、氮氧化物的排放量，满足《潍坊滨海经济技术开发区建设项目主要污染物总量确认书》（编号：WFBHZL（2024）059号）中要求。

（二）环保设施处理效率

1、废水

根据监测结果可知，验收监测期间，污水处理站总磷处理效率范围为78.70%~84.19%，总氮处理效率范围为75.26%~86.33%，化学需氧量处理效率范围为92.96%~94.51%，甲苯处理效率范围为99.00%~99.73%，溶解性总固体处理效率范围为31.23%~50.72%，氨氮处理效率范围为90.94%~92.87%，硫酸盐处理效率范围为16.64%~40.97%，石油类处理效率范围为58.33%~84.00%，悬浮物处理效率范围为50.59%~87.14%，五日生化需氧量处理效率范围为92.87%~96.44%，全盐量处理效率范围为31.29%~50.80%，甲醛、挥发酚未检出。

2、废气

因处理设施进口取样口位于管道弯头处，设置不规范；RTO、气液焚烧炉等废气处理装置焚烧甲醇及危险废物、工作需要配风、有多根进气管道等原因，无法获取各污染物进口浓度，无法计算废气治理措施处理效率。

- 五、工程建设对环境的影响

（一）地下水环境质量

根据监测结果可知，地下水各监测井色、嗅和味、肉眼可见物、pH值、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、氨氮、硫化物、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅲ类水质要求；浑浊度、耗氧量、符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅳ类水质要求；总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、钠浓度较高，为《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017）中Ⅴ类水质，可能受当地水文地质条件影响，该区域属于海、咸水混合入侵区，地下水为盐卤水。

（二）土壤环境质量

根据监测结果，土壤各监测点中污染物均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》(GB 36600-2018）中第二类用地的土壤污染风险筛选值要求。

- 六、验收结论

山东新和成药业有限公司年产8000吨合成香料项目环保手续齐全，基本落实了环评批复中各项环保要求，环境污染防治和环境风险防范措施总体可行，主要污染物能够达标排放，并满足总量控制、排污许可要求，总体符合竣工环保验收条件。

- 七、后续要求

1、提高企业环保意识，加强环保设施管理及维护，做到责任到人，确保达标排放。严格落实各项污染治理措施，加强各类环保设施的日常维护和管理，并确保环保设施正常运转和各项污染物稳定达标排放；如遇环保设施检修、停运等，要及时向当地生态环境部门报告，并如实记录备查；

2、按照排污单位自行监测技术指南要求，落实环境监测计划，定期开展废气、废水、噪声、地下水、土壤跟踪监测；

3、按照《企业环境信息依法披露管理办法》和《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》要求进行环境信息公开；

4、按照《突发环境事件应急预案》加强应急管理，进一步提高环境风险防范意识，落实突发环境事件应急预案并定期开展应急演练；

5、加强各类环保设施的日常维护和管理，确保环保设施正常运转，各项污染物稳定达标排放。如遇环保设施检修、停运等情况，要及时向当地环保部门报告，并如实记录备查。

- 八、验收人员信息

验收人员信息见附表。

验收工作组

2024年11月23日

山东新和成药业有限公司

年产8000吨合成香料项目竣工环境保护验收组名单

| 验收组 | 姓名 | 类别 | 单位 | 职务/职称 | 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组长 | 韩晓南 | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 | HSE部经理 |  |
| 副组长 | 毕鲁昌 | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 | 环保科科长 |  |
| 组员 | 马世民 | 建设单位 | 山东新和成药业有限公司 | 技术工段长 |  |
|  | 田佰胜 | 技术专家 | 潍坊市污染物排放总量控制中心 | 高级工程师 |  |
|  | 张光岳 | 技术专家 | 潍坊市污染物排放总量控制中心 | 高级工程师 |  |
|  | 马海斌 | 技术专家 | 潍坊学院 | 教授 |  |
|  | 韩健 | 验收监测单位 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 工程师 |  |
|  | 李珍红 | 验收监测报告编制单位 | 潍坊优特检测服务有限公司 | 助理工程师 |  |